Gemeinde:	[Gde-Name]

Projekt:	[Projektname]

Pflichtenheft

Dokument D1

Ausschreibungsunterlagen

Dokument 0	Dokumentenkontrolle

Dokument A	Vertragsentwurf

Dokument B	Bestimmungen zur Ausschreibung

Dokument C	Angaben zum Angebot

Dokument D	D1	Pflichtenheft

D2	Leistungsverzeichnis

D3	Leitfaden

Beilagen

Dokument E	Honorarangebot

E1	Honorartabelle

INHALT

1	Einleitung	3

2	Ziele des Auftrags	3

3	Grundlagen	3

3.1	Allgemeinde Grundlagen	3

3.2	Projektspezifische Grundlagen	3

4	Auftrag	4

5	Spezifische Vorgaben	5

5.1	Wasserprozesse	5

5.2	Sturzprozesse	5

5.3	Rutschprozesse	6

5.4	Lawinenprozesse	6

5.5	Einsturz und Absenkung	6

5.6	Karte der Phänomene	6

5.7	Berücksichtigung von Gebäuden im Perimeter B	6

6	Erforderliche Spezialkenntnisse	6

7	Termine der Bearbeitung	7

# Einleitung

Dieses Pflichtenheft legt die projektspezifischen Elemente der Revision der Gefahrenkarte in der Gemeinde [Gde-Name] fest. Es ergänzt damit das Leistungsverzeichnis im Dokument D2 und den Leitfaden in Dokument D3.

# Ziele des Auftrags

Die bestehende Gefahrenbeurteilung aus dem Jahr [Datum GK einsetzen] ist für die in Abschnitt 4 genannten Prozessarten im Untersuchungsperimeter oder mit Wirkungsbereichen in den Untersuchungsperimeter einschliesslich der zwischenzeitlich erfolgten lokalen Teilrevisionen revidiert.

Die lokalen Änderungen der Gefahrensituation aufgrund von Verbauungen, neuen Grundlagen, Erkenntnissen aus Ereignissen, Geländeveränderungen, weiterführenden Untersuchungen und den aktuellen methodischen Ansätzen sind in der neuen Gefahrenbeurteilung berücksichtigt.

# Grundlagen

## Allgemeinde Grundlagen

Allgemeine Grundlagen für die Bearbeitung der Gefahrenbeurteilung sind im Leitfaden im Dokument D3 aufgeführt.

## Projektspezifische Grundlagen

Für die Bearbeitung stehen die folgenden projektspezifischen Grundlagen zur Verfügung.

Gefahrengrundlagen

Gefahrenkarte der Gemeinde [Gde-Name]:

[bestehende Gefahrenkarten aufführen]

Gefahrenkarte Nachbargemeinden:

[bestehende Gefahrenkarten aufführen]

Teilrevisionen:

[bestehende Dokumente aufführen]

Intensitätskarten HQ30, HQ100, HQ300 für folgende Prozesse und Perimeter:

[bestehende Dokumente aufführen]

Ereigniskataster

Rutsch-, Sturz- und Wasserprozesse gemäss StorMe

Lawinenkataster gemäss Beilage: Umfassende Fotodokumentationen werden dem beauftragten Büro zur Verfügung gestellt.

Schutzmassnahmen

Projektpläne zu folgenden wasserbaulichen Schutzbauten, TBA OIK:

[bestehende Dokumente aufführen]

Projektpläne zu folgenden forstlichen Schutzbauten, AWN Abt. Naturgefahren:

xy

Zu folgenden Schutzmassnahmen liegt eine aktuelle Beurteilung nach Methode PLANAT Protect vor:

xy

Gefahrengutachten

Punktuelle Gefahrenabklärungen, Ereignisanalysen, Projektabklärungen usw.

A (Name, Jahr, Autor, Bezugsort)

B (Name, Jahr, Autor, Bezugsort)

Fachgutachten Objektschutz (Einsicht bei Fachstelle möglich): (nur solche, welche in Bezug auf die Gefährdung zur bestehenden Gefahrenkarte zu einem anderen Schluss gekommen sind)

A (Name, Jahr, Autor, Bezugsort)

B (Name, Jahr, Autor, Bezugsort)

Hydrologie- und Geschiebestudien, Gewässerrichtpläne

A (Name, Jahr, Autor, Bezugsort)

B (Name, Jahr, Autor, Bezugsort)

Gefahrengutachten grosser Infrastrukturbetreiber (ASTRA, BLS, SBB)

A (Name, Jahr, Autor, Bezugsort)

B (Name, Jahr, Autor, Bezugsort)

Profilaufnahmen an Fliessgewässern:

A (Name, Jahr, Autor, Bezugsort)

Risikoanalysen:

xxx

Profilaufnahmen an Fliessgewässern:

xxx

Für weitere Informationen zu den aufgeführten Grundlagen stehen die Fachstellen zur Verfügung. Die Grundlagen sind grundsätzlich über den Autor resp. Datenherr zu beschaffen.

# Auftrag

Die Auftragnehmerin erstellt eine Gefahrenkarte für das Gebiet der Gemeinde [Gemeindename]. Sie erkennt, dokumentiert und beurteilt die folgenden Hauptprozesse (HP) und Subprozesse (SP): ankreuzen, welche Prozesse bearbeitet werden müssen

- ☐ HP Wasser mit SP Überflutung, Übersarung, Murgang, Ufererosion

- ☐ HP Sturz mit SP Stein- und Blockschlag, Felssturz, Bergsturz und Eisschlag

- ☐ HP Rutschung mit SP permanente Rutschungen, Spontanrutschungen/Hangmuren

- ☐ HP Lawinen mit SP Fliesslawinen, Staublawinen, Eislawinen und Gleitschnee

- ☐ HP Einsturz/Dolinen

Der Perimeter A der Gefahrenbeurteilung ist im Anhang dieses Pflichtenhefts dargestellt. Er ist gegenüber dem Perimeter A der Gefahrenkarte aus dem Jahr [Datum] [unverändert/verändert].

Die Auftragnehmerin erarbeitet die Gefahrenkarte nach den anerkannten Richtlinien und Empfehlungen des Bundes und dem neuesten Stand der Fachkunde. Sie richtet ihr Vorgehen insbesondere nach der im Leitfaden in Dokument D3 beschriebenen Methodik.

Die zu erbringenden Leistungen sind im Leistungsverzeichnis in Dokument D2 umschrieben. Die Leistungen in der Spalte «Grundleistungen» sind in jedem Fall zu erbringen. Die Leistungen in der Spalte «besonders zu vereinbarende Leistungen» nur wenn sie mit  markiert sind.

Die zu bearbeitenden Prozessquellen und die am besten geeignete Methodik zur Beurteilung werden von der Anbieterin im Rahmen der Offertstellung identifiziert. Wenn für einzelne Prozessquellen eine vorgegebene Methodik verlangt wird oder einzelne Grundlagen unverändert übernommen werden sollen, ist das im nachfolgenden Kapitel ‘Prozessspezifische Vorgaben’ aufgeführt. Für alle anderen Fälle weist die Anbieterin die adäquate Bearbeitungsmethode in Dokument C – Angaben Angebot aus.

Für sämtliche Prozessquellen erfolgt eine Neubeurteilung. Ausnahmen bilden Prozessquellen, bei denen die Gefahren in jüngster Vergangenheit neu beurteilt wurden. Diese Beurteilungen, mitsamt den Intensitäts- oder Gefahrenkarten, sollen unverändert übernommen werden.

Die folgenden Prozessquellen können übernommen werden:

[Prozessquellen aufführen, welche übernommen werden können]

# Spezifische Vorgaben

## Wasserprozesse

Die Abflüsse nach Wiederkehrperioden sind für folgende Gewässer bereits verbindlich festgelegt:

xy

Für folgende Gewässer sind 2D-Überflutungsmodellierungen durchzuführen:

xy

Für folgende Gewässer sind Hochwasserganglinien zu erstellen:

xy

Für folgende murfähige Gewässer sind Modellierungen mit gängiger Software (z.B. RAMMS) durchzuführen:

xy

Die folgenden künstlichen Gewässer müssen beurteilt werden:

xy

## Sturzprozesse

An folgenden Prozessquellen sind 3D-Modellierungen vorzunehmen:

Bei allen Prozessquellen, welche bewohnte Gebäude betreffen

In allen anderen Fällen kann der Prozessraum, nach Rücksprache mit der Fachstelle, auch mit 2d-Modellierungen oder Pauschalgefälle-Überlegungen abgegrenzt werden.

Dämme sind in der 3D-Modellierung, nach Rücksprache mit der Fachstelle, zu berück-sichtigen. Die Beurteilung erfolgt nach dem Merkblatt Steinschlagschutzdämme in D1/Beilagen. Die Geometrien sind an relevanten Querprofilen zu prüfen. Sondierungen werden nicht verlangt.

## Rutschprozesse

Die Rutschprozesse werden gemäss den Vorgaben der BAFU-Vollzugshilfe 2016 beurteilt. Es steht dem Anbieter frei geeignete Modellierungen zur Ausscheidung der Intensität und des Wirkungsbereiches von Hangmuren anzubieten.

An folgenden Prozessquellen sind 3D-Modellierungen vorzunehmen:

xy

An folgenden Prozessquellen sind 2D-Modellierungen vorzunehmen:

xy

## Lawinenprozesse

Die Modellierung von Fliesslawinen erfolgt mit der Simulationssoftware RAMMS.

Falls die Gefahrenbeurteilung ergibt, dass auch Staublawinen auftreten können, sind diese mit RAMMS::extended oder AVAL-1D zu modellieren.

Zudem sind die Gleitschnee-Gefahrengebiete zu überprüfen und bei Bedarf zu ergänzen.

## Einsturz und Absenkung

Für die Bearbeitung der Einsturz- und Absenkungsprozesse gelten die folgenden Vorgaben:

xy

## Karte der Phänomene

Falls in der bestehenden Gefahrenkarte eine flächige Karte der Phänomene in guter Qualität vorhanden ist, werden bei Revisionen lediglich Anpassungen gefordert, wenn neue Phänomene festgestellt werden. In allen anderen Fällen sind die relevanten Phänomene neu zu kartieren und zu dokumentieren. Die Karte der Phänomene wird für Rutschungen, Sturz und Wassergefahren, nicht aber für Lawinen ausgearbeitet.

Die Darstellung erfolgt in einer Gesamtkarte oder in Kartenausschnitten auf dem Datenblatt der Prozessquelle (Format A5 bis A4). Die Phänomene können digital oder von Hand eingezeichnet werden. Wird eine separate Karte der Phänomene erstellt, ist diese als PDF abzugeben.

## Berücksichtigung von Gebäuden im Perimeter B

Im Perimeter B sind ganz- und teilzeitbewohnte Gebäude sowie Sonderobjekte zu beurteilen. Im Anhang sind die zu beurteilenden Gebäude dargestellt. Abweichungen in der Anzahl Gebäude von +/- 10% sind in der Kostenschätzung einzurechnen. Die Beurteilung erfolgt gemäss Anforderungen im Dokument D3.

# Erforderliche Spezialkenntnisse

Für die Bearbeitung der Gefahrenkartenrevision werden die folgenden Spezialkenntnisse gefordert. Die Spezialkenntnisse sind mittels Referenzen in Dokument C «Angaben zum Angebot» zu belegen.

Werden Prozessquellen mit einem detaillierteren Modellansatz modelliert als dem vorgegebenen, sind nur Spezialreferenzen für diesen Ansatz zu erbringen.

In nachfolgender Liste sind diejenigen Spezialkenntnisse anzukreuzen, welche gefordert sind.

| Wassergefahren: | ☐ 1D-Modellierung mit Geschiebe |
| --- | --- |
|  | ☐ 2D-Überflutungssimulationen |
|  | ☐ Murgang-Simulation |
| Sturzgefahren: | ☒ Modellierung 3D |
|  | ☐ Modellierung 2D |
| Rutschgefahren: | ☐ Hangmurensimulation |
| Lawinengefahren: | ☐ Modellierung 2D (RAMMS::Avalanche) |
|  | ☐ Modellierung 2D (RAMMS::Extended) |
|  | ☐ Modellierung 1D (AVAL-1D) |
| Einsturz und Absenkung: | ☐ GIS-Modellierung |

# Termine der Bearbeitung

Die Termine der Bearbeitung sind im Vertrag in Dokument A «Vertragsentwurf» festgehalten.

Anhang 1	Karten zum Gefahrenkartenperimeter A und B, sowie zu den zu beurteilenden Objekten im Perimeter B

Beispiel-Karte (ohne Perimetererweiterung)